西南民族大学

学 生 实 验 预 习 报 告

高频电路实验（课件编号：实验一）　单调谐回路谐振放大器

20     — 20     学年第      学期

| 课 程 名 称 | 高频电路实验 | 任 课 教 师 | 赵 林 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 院 | 电子信息学院 | 专 业 | 电子信息工程 |
| 班 级 |  | 学 号 |  |
| 姓 名 |  | 同 组 人 |  |
| 实 验 日 期 | 年 月 日 | 实验室 / 台位 | JZ-703 / |
| 实 验 类 型 | 综合 · 操作（必修） | 实 验 学 时 | 4 学时 |
| 报告提交日期 | 年 月 日 | 成 绩 |  |

模板版本：实验报告模板（学生版）

填写说明：①本模板已用【必填】标注所有必做栏目，提交前请逐项自查；②数值单位与有效数字统一：电压 V 保留 2 位小数、mV 取整数、频率 MHz 保留 2 位小数、Q 保留 1 位小数、增益与动态范围 dB 保留 1 位小数，同一列小数位数须一致；③每张表须保留模板原表号与表名，删除或改名将影响「撰写规范性」评价；④文字类栏目须如实填写「自报字数」；⑤所有原始数据须现场记录，不得事后补写或凑数。

必填清单（9 张表 + 3 处描述 + 1 张图 + 1 份署名）

· 9 张必填表：表1-1、表2-1、表3-1、表4-1、表4-2、表4-3、表4-4、表5-1、表5-2；

· 3 处必填描述：①3.1 原理详述（≥400 字）；②4.0 实验步骤与过程记录（步骤一 / 二 / 三）；③第六节 6.1～6.6 分析讨论（6.4 共 6 题全答，每题 ≥60 字，其中第 4 题 ≥100 字）；

· 1 张必填图：图 5-1　幅频特性实测曲线（对应表4-3 六组数据，6 条曲线）；

· 1 份署名：第八节原创性声明（学生签名与日期齐全）。

· 完成口径：表4-1 三组全填；表4-2 全填；表4-3 全填，每组不少于 15个有效频点；表4-4 全填。

· 仿真为选做加分项，未做仿真不影响本报告的正常评定。

一、实验目的【必填】

表1-1　实验目的列表【必填】

| 序号 | 实 验 目 的 |
| --- | --- |
| 1 | 熟悉高频电路实验平台（SMU-ST）与单调谐放大器模块的结构、测试点与使用方法； |
| 2 | 掌握单调谐回路谐振放大器的基本工作原理与「选频放大」的实现方式； |
| 3 | 掌握放大器静态工作点的测量方法与放大区（甲类）判别判据； |
| 4 | 掌握幅频特性（谐振频率 f0、通频带 BW0.7、矩形系数 K0.1、品质因数 Q）的测量与计算方法； |
| 5 | 研究静态工作点与集电极负载 R_C 对幅频特性（增益、通频带、Q 值）的影响； |
| 6 | 通过点频法测量 f₀、BW₀.₇、K₀.₁、Q 和动态范围，并比较静态工作点及 R_C 变化对这些指标的影响，理解选择性与带宽之间的折中。 |

模板已预置 5 条，请在第 6 行至少补充 1 条（可结合本组数据说明静态工作点、R_C 对幅频特性的影响）；若不补充须注明「以上 5 条已核对无误」。各条须点明 f0、BW0.7、K0.1、Q、动态范围等可测指标。

二、实验仪器、被测模块与测试点【必填】

表2-1　仪器设备、模块及测试点信息表【必填】

| 仪器 / 模块 | 型号 / 编号 | 在本实验中的作用 |
| --- | --- | --- |
| 双踪示波器 | R&S HMO1002 | CH1 观输入、CH2 观输出，读 V_PP 与频率 |
| 函数信号发生器 | RIGOL DG1032 | 提供 5～7 MHz 正弦激励，幅度全程保持不变 |
| 数字万用表 | VICTOR VC9802A+ | 测静态工作点 V_B / V_E / V_C |
| 被测模块 | 模块 3 号板 · 单调谐放大器（电路序号 8） | 被测对象 |
| 关键器件与测点 | 3W10 基极偏置电位器；3PB11 测试点；选通开关（抬起 R_C 大 / 按下 R_C 小） | 调节与观测点 |
| 信号路径 | SP IN1 → 3Q10（输入级）→ LC 谐振回路选频 → 3C13 → 3Q11 → SOUT1 | 信号流程 |
| 示波器无源探头 | 配套探头（×1，现场核对） | 连接 CH1/CH2 与输入、输出测试点；探头倍率须与示波器菜单一致 |
| 连接导线与转接件 | SMU-ST 实验箱配套（现场核对） | 连接信号源、模块和示波器，并保证各仪器可靠共地 |

操作通则：接线先关源、所有仪器共地、幅度由小到大、探头置 ×1 且与菜单倍率一致；改线前关闭信号源 Output。

已预置 6 行，须再补充至少 1 行（如实记录探头型号、转接件、稳压电源等实际使用项）；若不补充须注明「已核对无误」。各行须填全，「作用」列不得空白。

三、实验预备知识及实验原理

3.1　预备知识及原理详述【必填】（不少于 400 字）

须覆盖五个要点：①并联谐振回路的阻抗—频率特性；②谐振时回路呈纯阻性、阻抗最大 → 该频率增益最高（说明选频如何实现）；③Rb1 / Rb2 / Re / Ce / Cb / Cc / L / C / Rc 各元件作用；④部分接入的目的；⑤小信号甲类工作与选频放大的关系。可增补电路原理图或结构示意图（自行加页）。

本节自报字数：981 字

1．并联谐振回路由电感 L 和电容 C 构成。输入频率改变时，电感支路与电容支路的电抗方向相反，回路的等效阻抗随频率而变化。低于或高于谐振频率时，回路呈电抗性，等效阻抗减小；在谐振频率 f₀ = 1/(2π√LC) 附近，两支路的无功电流大小相等、方向相反而相互抵消，回路总电流最小，等效阻抗最大。品质因数 Q 反映回路的选频能力，Q 越大，谐振曲线越尖、选择性越好，但 −3 dB 通频带 BW₀.₇ 越窄。 2．在单调谐放大器中，晶体管可近似看成受输入信号控制的交流电流源，并联 LC 回路作为集电极的交流负载。谐振时回路呈纯阻性，电压与电流同相且阻抗最大，因此相同交流电流在回路上形成的输出电压最大，谐振频率处的电压增益最高；频率偏离 f₀ 后，回路阻抗和输出电压迅速下降。这样，放大器便能从多种频率成分中选出 f₀ 附近的信号进行放大，同时抑制远离 f₀ 的信号，实现“选频放大”。 3．电路中 Rb1、Rb2 构成分压式偏置网络，用来稳定基极电压；Re 提供直流负反馈，帮助稳定静态工作点。Ce 是 Re 的旁路电容，使射极在交流条件下近似接地，减小交流负反馈并提高增益。Cb、Cc 分别承担输入、输出耦合，作用是隔离直流而让高频交流信号通过。L、C 组成并联谐振回路，共同决定中心频率和选频特性；Rc 是集电极交流负载，会改变回路的有载 Q、谐振增益和带宽。通常 Rc 较大时增益和 Q 较高、带宽较窄，Rc 较小时增益和 Q 降低、带宽变宽。 4．所谓部分接入，是把晶体管或后级负载接在电感抽头等回路的部分位置，而不是直接跨接在整个谐振回路上。通过阻抗变换，晶体管输出电阻、结电容以及后级负载对 LC 回路的影响会减小，从而减轻回路损耗，避免 Q 值明显下降，并使谐振曲线和中心频率更稳定。 5．本实验处理的是毫伏级小信号，晶体管应设置在甲类放大状态，使其在整个信号周期内均处于线性放大区。实验中先关闭信号源，调节 3W10 并测量 VB、VE、VC；当 VC＞VB＞VE 且 VBE 约为 0.6～0.7 V 时，可判断晶体管工作在放大区。随后保持输入幅度不变，只改变频率，用点频法寻找输出最大值对应的 f₀，再测量 0.707Vmax 对应的上下截止频率。甲类工作保证小信号被线性放大，LC 回路则决定哪些频率获得较大增益，两者共同完成稳定的选频放大。

3.2　本实验核心公式【必填】

表3-1　本实验核心公式汇总【必填】

| 序号 | 公式名称 | 表达式（学生填写） | 符号含义 / 用于计算何指标（学生填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 谐振频率 f0 | f₀ = 1 / (2π√(LC)) | L、C 分别为回路电感和电容；用于计算理论谐振频率 f₀。 |
| 2 | 品质因数 Q | Q = f₀ / BW₀.₇ = Rₚ/(ω₀L) = Rₚω₀C | Q 为品质因数，反映选频能力；Q 越大，选择性越好。 |
| 3 | 通频带 BW0.7（−3 dB） | BW₀.₇ = fH₀.₇₀₇ − fL₀.₇₀₇ = f₀/Q | fL₀.₇₀₇、fH₀.₇₀₇ 为输出降至 0.707Vmax 时的上下截止频率；用于计算 −3 dB 带宽。 |
| 4 | 矩形系数 K0.1 | K₀.₁ = BW₀.₁ / BW₀.₇ = (fH₀.₁−fL₀.₁)/(fH₀.₇₀₇−fL₀.₇₀₇) | K₀.₁ 为矩形系数，越接近 1，回路选择性越好。 |
| 5 | 电压增益 A_v / A_v0 | Aᵥ = Vₒ/Vᵢ；Aᵥ₀(dB) = 20 lg(Vₒ/Vᵢ) | Vᵢ、Vₒ 为输入、输出电压；用于计算电压增益及其分贝值。 |
| 6 | 动态范围 DR | DR = 20 lg(Vmax/Vmin) | Vmax、Vmin 为线性输出可辨范围对应的最大、最小输入电压；用于计算动态范围。 |
| 7 | 谐振阻抗 R_p（选） | Rₚ = L/(rC) = Qω₀L | Rₚ 为并联谐振时的等效阻抗，r 为电感损耗电阻；用于估算谐振阻抗。 |
| 8 | −3 dB 电压判据（选填） | V₋₃dB = 0.707Vmax | 输出降到峰值的 0.707 倍时即为半功率点，可据此寻找 fL 和 fH。 |

①第 1 式正确形式为 f0 = 1 / (2πLC)；②本表「表达式」列由学生填写；公式掌握情况以本表「符号含义 / 用于计算何指标」列与表 5-1 的代入过程为准；③七条公式须全部填写，不得留空。

四、实验内容与数据记录

4.0　实验步骤与过程记录【必填】（步骤一 / 二 / 三，每步 3～5 行）

步骤一　静态工作点测量（关闭信号源 Output → 调 3W10 → 万用表测 V_B / V_E / V_C → 记录）

步骤二　动态范围测量（谐振点固定 f0 → 固定 V_i → 输入幅度由小到大 → 记录上限与下限）

步骤三　幅频特性测量（固定 V_i → 先找谐振点 V_max → 向两侧逐点扫频至 0.707 V_max 及以外，步进 0.01 MHz → 记录）

关键操作须写明：3W10 调 V_B；选通开关抬起 / 按下（R_C 大 / 小）；探头 ×1 与菜单倍率一致；所有仪器共地；幅度由小到大；改线前关闭 Output；输入幅度全程不变、只改频率。步骤顺序须正确：先静态后动态，先找 f0 再向两侧逐点。

4.1　静态工作点测量

测量电路图或示意图（可粘贴或手绘）：

表4-1　静态工作点测量（信号源输出关闭）【必填】

| 静态工作点 | V_B (V) | V_E (V) | V_C (V) | V_CE (V) | 是否放大区 | 判 断 依 据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V_B (max) |  |  |  |  |  |  |
| V_B (mid) |  |  |  |  |  |  |
| V_B (min) |  |  |  |  |  |  |

原始记录已登记　□是　□否（任课教师勾选）　　日期：　　年　　月　　日

判据：V_C > V_B > V_E 且 V_BE ≈ 0.6～0.7 V → 放大区（甲类）。「判断依据」列须写明判据本身，不得只填「是」。

4.2　动态范围测量

测量电路图或示意图（可粘贴或手绘）：

表4-2　动态范围测量（谐振点处固定 f0，改变输入幅度）【必填】

| 序号 | 选通开关 | 静态工作点 V_B | f0 (MHz) | V_min (mV) | V_max (mV) | DR = 20 lg(V_max / V_min) (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抬起（R_C 大） | V_B (max) = |  |  |  |  |
| 2 | 抬起（R_C 大） | V_B (mid) = |  |  |  |  |
| 3 | 抬起（R_C 大） | V_B (min) = |  |  |  |  |
| 4 | 按下（R_C 小） | V_B (max) = |  |  |  |  |
| 5 | 按下（R_C 小） | V_B (mid) = |  |  |  |  |
| 6 | 按下（R_C 小） | V_B (min) = |  |  |  |  |

原始记录已登记　□是　□否（任课教师勾选）　　日期：　　年　　月　　日

上限取输出波形开始失真（或增益下降 1 dB）处，下限取波形可勉强分辨处。本表六行全填，DR 须写出代入过程并写出 dB 值。

选通开关抬起 / 按下对动态范围的影响说明【必填】（≥2 行，须结合本组数据）

4.3　点频法测幅频特性

测量电路图或示意图（可粘贴或手绘）：

示例 4-1　幅频特性逐点记录示意（点频法）【示例，非学生数据，勿在此作答】（注意：本示例每行仅 9 个数据列，仅示意格式；正式表4-3 每组须不少于 15 个有效频点，请以表4-3 的列数为准）

| 选通开关 | 静态工作点 | 参 量 | f_L0.1 | … | f_L0.707 | … | ① f0 | … | f_H0.707 | … | f_H0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抬起 | V_B (mid) = | f (MHz) | 5.60 | 多个点 | 5.68 | 多个点 | 5.72 | 多个点 | 5.78 | 多个点 | 5.85 |
|  |  | V_o (V) | 0.10 V_max | … | 0.707 V_max | … | V_max | … | 0.707 V_max |  | 0.10 V_max |

测试条件记录：V_i = ______ mV（V_P-P，全程保持不变）；探头倍率 ______（须与示波器菜单倍率一致）；频率步进 0.01 MHz；先找谐振点 V_max 确定 f0，再以谐振点为中心向两侧逐点测量至 0.707 V_max 及以外。

表4-3　幅频特性逐点测量数据（点频法）【必填】

| 选通开关 | 静态工作点 | 参 量 | f_L0.1 |  |  |  |  | f_L0.707 |  |  | ① f0 |  |  | f_H0.707 |  |  |  |  | f_H0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抬起 | V_B (max) = | f (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V_o (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抬起 | V_B (mid) = | f (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V_o (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抬起 | V_B (min) = | f (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V_o (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按下 | V_B (max) = | f (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V_o (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按下 | V_B (mid) = | f (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V_o (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按下 | V_B (min) = | f (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | V_o (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原始记录已登记　□是　□否（任课教师勾选）　　日期：　　年　　月　　日

本表六组全填（抬起 / 按下 × 三个静态工作点），每组不少于 15 个有效频点，且须含 f0 及两侧至 0.707 V_max 以下；测试条件（V_i、探头倍率）须记录。

表4-4　幅频特性指标汇总【必填】

| 序号 | 选通开关 | 静态工作点 V_B | f0 (MHz) | V_max (V) | f_L (MHz) | f_H (MHz) | BW0.7 (MHz) | Q | A_v0 (dB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抬起（R_C 大） | V_B (max) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 抬起（R_C 大） | V_B (mid) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抬起（R_C 大） | V_B (min) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 按下（R_C 小） | V_B (max) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 按下（R_C 小） | V_B (mid) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 按下（R_C 小） | V_B (min) |  |  |  |  |  |  |  |

本表六行全填，与表4-3 的六组数据一一对应。

五、数据处理与结果分析

5.1　指标计算【必填】

表5-1　指标计算（以选通开关抬起、V_B = ______（      ）为例）【必填】

| 计算目标 | 计算公式 | 代入过程（须带数值与单位） | 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| f0 理论估算 | f0 = 1 / (2πLC) |  |  |
| BW0.7 | BW0.7 = f_H − f_L |  |  |
| Q | Q = f0 / BW0.7 |  |  |
| K0.1 | K0.1 = BW0.1 / BW0.7 |  |  |
| A_v0 | A_v0 = 20 lg(V_o(max) / V_i) |  |  |
| 动态范围 DR | DR = 20 lg(V_max / V_min) |  |  |

「代入过程」与「结果」两列须填写，代入须带数值与单位，结果须带单位；不得只写结果。

5.2　根据实验数据作图【必填】

图 5-1　幅频特性实测曲线（横轴 f (MHz)，纵轴 V_o (V)）

作图自检：□图名（图 5-1）　□横轴名称与单位 f (MHz)　□纵轴名称与单位 V_o (V)　□坐标刻度　□谐振点 f0 标注　□−3 dB（0.707 V_max）带宽标注　□数据点或拟合曲线。手绘或软件绘制均可，可自行加页。

5.3　理论估算 — 实测 — 仿真（选做）对比【必填】

表5-2　理论估算 — 实测 — 仿真对比【必填】

| 对比指标 | 理论估算值 | 实测值 | 相对误差 | 仿真值（选做 · 加分） | 主要差异原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f0 |  |  |  |  |  |
| BW0.7 |  |  |  |  |  |
| Q |  |  |  |  |  |
| A_v |  |  |  |  |  |

相对误差 = ｜实测 − 理论｜ / 理论 × 100%。数量级参考（仅供自查计算是否有误，非标准答案）：f0 通常 5～7 MHz，BW0.7 约 0.3～0.6 MHz，Q 约 10～20；若结果明显偏离，请检查单位与公式。仿真列为选做，不填不影响本报告的完整性与基础成绩评定。

六、分析讨论（本实验核心）【必填】

6.1　静态工作点对 f0 的影响（结合表 4-3 数据，不少于 150 字）

机理链：V_B 改变 → V_CE 改变 → 晶体管集电结电容 C_b′c 改变 → 回路等效电容改变 → f0 移动；须结合本组实测数据说明 f0 随 V_B 增大是向低频还是高频移动，并给出机理解释。

本节自报字数：　　　　字

6.2　集电极负载 R_C 对增益、通频带与 Q 的影响（不少于 150 字）

思路：选通开关抬起（R_C 大）与按下（R_C 小）两组对比，说明 Q 与增益、带宽各自的走向，并点明「选择性—带宽」的工程折中（选择性越好、带宽越窄）。

本节自报字数：　　　　字

6.3　误差分析（不少于 2 类，须写到物理量层面）【必填】

表6-1　误差来源分析表【必填】

| 序号 | 误差来源 | 影响哪个指标 | 定性 / 定量说明 | 改进措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

可选方向：回路等效电容偏大（可调电容与分布电容）；器件非理想（结电容随 V_CE 变化）；元件标称值偏差；仪器与读数误差（探头衰减、频率步进过大导致 f_L / f_H 定位不准）；点频法与扫频法的差异。须写明影响哪个指标与改进措施。

6.4　思考题（6 题全答，每题不少于 60 字，须结合本组实测数据）【必答】

表6-2　思考题作答表【必填】

| 题号 | 题 目（括号内为作答要求） | 回 答 | 自报字数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 为何谐振放大器采用部分接入方式连接晶体管与回路？【必答 · ≥60 字】 |  |  |
| 2 | 动态范围与通频带是否存在矛盾？工程上如何折中？【必答 · ≥60 字】 |  |  |
| 3 | 仿真（或理论）f0 与实测不一致，可能的原因有哪些？【必答 · ≥60 字】 |  |  |
| 4 | 查阅 1 款国产示波器与 1 款进口示波器的带宽、采样率、售价，写对比结论。【必答 · ≥100 字】 |  |  |
| 5 | 根据你画出的幅频特性实测曲线（图 5-1），标注 −3 dB 带宽，写一句关于「工程权衡」的体会。【必答 · ≥60 字】 |  |  |
| 6 | 本次实验中我遇到的最大偏差是什么？我是如何处理的？是否如实记录？【必答 · ≥60 字，须如实说明】 |  |  |

六题均须作答，每题须结合本组实测数据写出自己的分析，不得只抄教材或课件结论。

6.5　实验结论（1～3 条，每条须有数据支撑）

每条结论须给出本组实测数据支撑，并与前文数据自洽。示例写法：本次实测 f0 = __ MHz、BW0.7 = __ MHz、Q = __、DR ≈ __ dB，表明单调谐回路对 __ MHz 附近信号具有明显的选择放大作用……

6.6　心得体会与思政感悟（不少于 100 字）

须同时回应两个锚点：①绪论中印象最深的一条安全或仪器操作规范，及其与「工程师的社会责任」的关系；②实验 1 思政主题「选频即选择 —— 专注、定力与取舍」（技术锚点：选择性—带宽折中、辩证权衡、实测不凑数据）。写出自己的真实体会。

本节自报字数：　　　　字

七、选做：仿真加分（未做不影响本报告的正常评定）

依据本校教学大纲，带「*」的仿真内容不做硬性考查要求，鼓励学生课外自行完成，故设为加分项；未做仿真者不影响基础成绩评定。

7.1　仿真参数与预测值

表7-1　仿真关键参数与预测值（选做）

| 参 数 项 | 取 值 / 说 明 |
| --- | --- |
| 回路电感 L |  |
| 回路电容 C（含分布电容估计） |  |
| 集电极电阻 R_C（抬起 / 按下） |  |
| 电源电压 V_CC |  |
| 偏置电阻 Rb1 / Rb2 / Re |  |
| 仿真软件及版本（Multisim / ADS / LTspice 等） |  |
| 预测 f0 (MHz) |  |
| 预测 BW0.7 (MHz) |  |
| 预测 Q |  |

贴图处：图 7-1　仿真电路图（须可辨识 L、C、R_C、偏置与 V_CC 的编号与参数）

贴图处：图 7-2　仿真幅频特性曲线（须标注仿真 f0 与 −3 dB 点）

7.2　仿真加分记录

表7-2　仿真加分项目记录（选做，分值由教师填写）

| 加分项 | 要 求（须做到） |
| --- | --- |
| B1 仿真电路图 | Multisim（或 ADS / LTspice 等）搭建共射极单调谐放大器，元件编号与参数可辨识 |
| B2 仿真幅频曲线 | 给出 AC 扫描幅频特性曲线截图，标注仿真 f0 与 −3 dB 点 |
| B3 预测与实测比对 | 列出仿真预测的 f0 / BW0.7 / Q，并填入表 5-2「仿真值」列，与实测值逐项比对并给出相对误差 |
| B4 差异归因 | 说明仿真与实测差异的物理来源（分布参数、器件非理想与结电容、元件标称值偏差、探头与读数误差等）≥2 条 |

八、原创性声明

本人声明：本报告数据为本人实验现场实测所得，计算经本人核对，引用已注明；无抄袭他人报告、无篡改或虚构原始数据，未由 AI 整篇代写。若有不实，愿承担相应责任。

| 学 生 签 名 |  | 日 期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |

本声明不得删改；签名与日期须齐全，缺失者本报告不予受理。

提交前自查清单（逐项确认后再提交）

□ 封面 7 项（班级、学号、姓名、同组人、实验日期、实验室/台位、提交日期）已填全

□ 表1-1 第 6 行已补充（或注明「以上 5 条已核对无误」）

□ 表2-1 已补充至少 1 行，「作用」列无空白

□ 3.1 原理详述 ≥400 字，五个要点齐全，已填自报字数

□ 表3-1 七条公式的表达式与符号含义均已填写

□ 4.0 步骤一 / 二 / 三均已写，关键操作齐全、顺序正确

□ 表4-1 三组齐全，「判断依据」列写的是判据而非「是」

□ 表4-2 全部六行填写完整，DR 写出代入过程并带 dB

□ 表4-3 六组全填，每组 ≥15 个有效频点，含 f0 与 0.707 V_max

□ 表4-4 六行全填，与表4-3 一一对应

□ 表5-1 各项代入过程带数值与单位，结果带单位

□ 图5-1 有图名、轴名与单位、刻度、f0 与 −3 dB 标注、数据点或拟合曲线

□ 表5-2 理论值 / 实测值 / 相对误差已填

□ 6.1、6.2 均 ≥150 字并结合本组数据；6.3 误差 ≥2 类且写到物理量层面

□ 6.4 六题全答，每题 ≥60 字（第 4 题 ≥100 字）且结合本组数据

□ 6.5 结论有数据支撑；6.6 ≥100 字并回应两个锚点

□ 全文单位与有效数字一致（V 2 位、mV 整数、MHz 2 位、Q 1 位、dB 1 位）

□ 第八节原创性声明未删改，学生签名与日期齐全

九、教师评阅 / AI 辅助评阅

本页由任课教师填写，学生无需填写。

| 评 价 维 度 | 得 分 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 一、撰写规范性 |  |  |
| 二、原理及过程描述 |  |  |
| 三、数据记录处理与分析 |  |  |
| 四、讨论、心得体会、课程思政要点 |  |  |
| 基础分合计 |  |  |
| 仿真加分（选做） |  |  |
| 最终成绩 |  | 等级： |
| 任课教师签字 |  | 日期： 年 月 日 |

西南民族大学 · 高频电路实验 · 实验一　|　实验报告模板（学生版）